附件七：

砌体工程允许偏差、实测数据及检查方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差（㎜） |  | 实测数据 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国家标准 | 创优标准 |  |  |
| 1 | 轴线位移 |  |  | 10 | 10 |  | 尺 量 |
| 2 | 标 高 | 基础顶面 |  | ±15 | ±10 |  | 水准仪或拉线尺量 |
|  |  | 楼 面 |  | ±15 | ±15 |  |  |
| 3 | 垂制度 | 每 层 |  | 5 | 5 |  | 经纬仪 吊线、尺量 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  | >10m | 20 | 15 |  |  |
| 4 | 表面平整度 | 清水墙、柱 |  | 5 | 5 |  | 2m靠尺、 塞尺 |
|  |  | 混水墙、柱 |  | 8 | 5 |  |  |
| 5 | 门窗洞口 | 高、宽度 |  | ±5 | ±5 |  | 拉线尺量 |
|  |  | 上下口偏移 |  | 20 | 10 |  |  |
| 6 | 灰 缝 | 清水墙水平缝 |  | 7 | 5 |  | 拉线尺量 |
|  |  | 混水墙水平缝 |  | 10 | 7 |  |  |
|  |  | 清水墙竖缝 |  | 20 | 10 |  | 吊线尺量 |